한국항공우주학회 학술발표회 논문집 (Proceedings of the KSAS Conference)

달 탐사 항법신호(LunaNet AFS)의 우주 지연감내네트워크(DTN) 전송을 위한 프레임 구성 및 시계오차 흡수 기반 측위 검증 시스템 설계

Design and Verification of an AFS Frame Encoding and Clock-Bias-Absorbing PVT Testbed
over Delay-Tolerant Networks for Lunar Navigation

김진수* · 000** · 000***

*소속기관 아이엠티( IMT / Company)

초 록 (Abstract)

우리는 지구 GNSS(Global Navigation Satellite System)로부터 위치 및 시각 정보를 수신하여 일상 및 산업 전반에서 활용하고 있으며, 최근 국제적인 심우주 및 달 탐사 임무의 확장에 따라 달 환경을 위한 독자적인 PNT(Position, Navigation, and Timing) 인프라 구축이 요구되고 있다. 이에 미 항공우주국(NASA)을 비롯한 국제 우주 기관들은 달 탐사 표준 항법 신호 규격인 LunaNet AFS(Augmented Forward Signal)와 심우주 통신의 핵심 프로토콜인 지연감내네트워크(DTN/HDTN)의 결합을 추진하고 있다. 그러나 긴 전파 지연과 간헐적 링크 단절이 발생하는 우주 인터넷 환경에서 다단계 오류정정부호(BCH, 5G NR QC-LDPC)와 블록 인터리빙을 거친 항법 프레임의 종단간 비트 무결성을 유지하고, 네트워크 전달 지연이 반영된 의사거리(Pseudorange)로부터 3차원 위치 왜곡 없이 수신기 위치·속도·시각(PVT)을 산출할 수 있는지에 대한 실증 연구는 미흡한 실정이다. 본 논문에서는 NASA 최신 표준 규격(LSIS Vol-A / LNIS V5)에 완전 부합하도록 단일 서브블록(SB2, 1,176 bits) 내에 오픈소스 레퍼런스 호환 기본 10개 궤도·시계 요소(284 bits)와 GPS LNAV 잔여 조화 섭동 6종 및 시계 가속도(459 bits)를 단일 통합 탑재하고, 알마낙 슬롯인 SB3(846 bits)는 표준 0101 교대 패딩으로 유지하는 AFS 프레임 인코딩 기법을 설계하였다. 또한 실제 GNSS 수신기(u-blox ZED-F9T) 원시 관측 데이터를 활용한 종단간 시험을 통해, DTN 링크 지연(c·Δt)이 가우스-뉴턴 단독측위(SPP) 해법기에서 3차원 위치 좌표(x, y, z)의 왜곡 없이 수신기 시계 오차(dt_r)로 완벽히 분리·흡수됨을 규명하였으며, GNSS 원시 데이터, NASA 규격 부합 AFS 프레임 및 90초 RF I/Q 베이스밴드 신호의 3가지 전송 모드 모두에서 100% 완전한 복호 무결성을 검증하였다.

키워드 : 달 항법, LunaNet, AFS 프레임, 지연감내네트워크, 시계오차 흡수, 단독측위
Key Words : Lunar Navigation, LunaNet, Augmented Forward Signal (AFS), Delay-Tolerant Networking (DTN), Clock Bias Absorption, Single Point Positioning (SPP)

Ⅰ. 서 론

최근 아르테미스(Artemis) 프로그램 등 국제적인 달 탐사 임무가 본격화됨에 따라, 달 궤도선 및 착륙선에 안정적인 통신과 항법(Position, Navigation, and Timing, PNT) 서비스를 제공하기 위한 우주 인프라 표준화가 활발히 진행되고 있다. 이를 위해 미 항공우주국(NASA)을 비롯한 국제 우주 기관들은 달 항법 신호 표준인 LSIS(LunaNet Signal-In-Space) AFS(Augmented Forward Signal)[1]와 장거리 우주 링크의 긴 전파 지연 및 단절을 극복하기 위한 DTN(Delay/Disruption-Tolerant Networking) 및 HDTN(High-Rate DTN)[2, 3] 기술을 핵심 아키텍처로 채택하고 있다.

우주 인터넷 환경에서 항법 원시 관측값이나 항법 프레임을 번들 프로토콜(Bundle Protocol)을 통해 전달할 때, 시스템 검증 관점에서 두 가지 핵심적인 공학적 과제가 제기된다. 첫째, NASA LSIS 규격에 정의된 6,000-bit 규모의 AFS 프레임이 다단계 오류정정부호(BCH 및 LDPC)와 블록 인터리빙을 거쳐 부호화된 후, 이기종 DTN/HDTN 어댑터 파이프라인을 통과하여 수신 노드에서 비트 손실 없이 복원될 수 있는지 검증해야 한다. 둘째, 송신 시점(S)과 수신 시점(R) 사이의 네트워크 전달 지연(Δt = R - S)을 각 위성의 의사거리 (Pseudorange)에 반영하여 전송했을 때, 수신 측의 단독측위(Single Point Positioning, SPP) 해법기가 모든 위성에 공통으로 부가된 거리 지연(c·Δt)을 3차원 위치 오차로 오인하지 않고 수신기 시계 오차(Receiver Clock Bias, dt_r) 항으로 정확히 분리·흡수하는지 실증해야 한다.

본 논문에서는 이러한 두 가지 공학적 가설을 실제 하드웨어 수신기 데이터와 표준 코덱 위에서 정량적으로 검증하기 위해 개발된 LNIS(Lunar Navigation & DTN Integration System) 플랫폼의 설계와 실험 결과를 제시한다. 제안하는 시스템은 u-blox ZED-F9T 수신기가 수집한 GPS LNAV 30개 워드(720 bits) 전체를 NASA 규격과 부합하게 단일 서브블록(SB2)에 완전 통합(801/1,176 bits)하여 단 1개 프레임(12초)만으로 즉시 정밀 측위(PVT)가 완결되도록 구현하였으며, (1) GNSS_RAW, (2) AFS_METADATA(NASA LSIS 6,000-bit 물리 프레임 부호화 전송), (3) IQ_SAMPLE(90초 RF 베이스밴드 I/Q 합성 신호 및 상관 추적)의 3가지 종단간 시험 모드를 지원하여 ION-DTN과 NASA HDTN 간의 4가지 교차 전송 경로에 대한 복원 무결성 및 PVT 정밀도를 검증한다.

Ⅱ. 관련 표준 및 배경 이론

2.1 NASA LSIS AFS 물리 프레임 규격

NASA LSIS Volume A (v1.0) 및 Baseline V5.0 표준 문서(pp. 34–38)[1]에 정의된 AFS 항법 채널(AFS-Q)은 초당 500 심볼(500 sps)의 속도로 전송되며, 1개 프레임은 총 6,000 심볼(750 Bytes, 전송 주기 12초)로 구성된다. 물리 프레임은 인터리빙이 적용되지 않는 120-bit 헤더 구간(SP 및 SB1)과 98×60 블록 인터리빙이 적용되는 5,880-bit 페이로드 구간(SB2, SB3, SB4)으로 구분된다.

첫째, 동기화 패턴(SP, 68 symbols)은 모든 위성이 동일하게 송출하는 고정 68-bit 시퀀스(0xCC63F74536F49E04A, MSB-first)이다. 이는 Kocabas와 Atalar[4]가 규명한 최소 비주기 자기상관 부호(Minimum Aperiodic Autocorrelation Code, 최대 부엽 크기 PSL = 4)를 채택한 것으로, 수신기가 주기적 반복 전 단 한 번의 슬라이딩 상관만으로도 프레임 시작 경계와 BPSK 위상 모호성(0°/180°)을 즉각 확정할 수 있게 한다.

둘째, 서브프레임 1(SB1, 52 symbols)은 프레임 식별자(FID, 2 bits)와 12초 단위의 프레임 시각 인덱스(TOI, 7 bits)로 구성된 9-bit 데이터를 전달한다. 최상위 비트(FID[1]) 1 bit는 부호화 없이 직결되고, 나머지 8 bits는 생성다항식 107_8(0x47) 기반의 (51, 8) 조직적(Systematic) BCH 부호화 및 XOR 마스킹을 거쳐 52 심볼로 확장된다.

셋째, 서브프레임 2~4(SB2~SB4, 총 5,880 symbols)는 각 서브블록의 데이터 비트 끝단에 24-bit CRC-24Q(생성다항식 0x1864CFB)를 부가한 뒤, 3GPP 5G NR 표준(TS 38.212)[5]의 준순환 저밀도 패리티 검사(QC-LDPC, Base Graph 2) 부호화(부호율 R=1/2 천공)를 수행한다. 서브블록 2(SB2)는 1,176 data bits에 24-bit CRC가 부가된 1,200 bits(리프팅 크기 Z=24)가 2,400 심볼로 부호화되며, 서브블록 3 및 4(SB3, SB4)는 각각 846 data bits에 24-bit CRC가 부가된 870 bits(Z=18)가 1,740 심볼로 부호화된다. 합산된 5,880 심볼은 페이딩 채널의 연집 오류를 분산하기 위해 98열×60행 블록 인터리버(열 방향 쓰기, 행 방향 읽기)를 거쳐 송출된다. 특히 NASA 공식 규격(LNIS V5 / LSIS Vol-A)은 신호를 송출하는 위성 자신의 정밀 궤도력 및 조화 섭동 보정 계수, 시계 보정 전체(MSG-G4 CED)와 송신 기준시(MSG-G8 ToT)를 SB2 단일 서브블록 내에 모두 수용하도록 정의하고 있으며, SB3는 전체 위성군의 개략 궤도력인 알마낙(Almanac, MSG-G5/G6) 및 성좌 상태 정보를 위한 가변 페이지 슬롯으로 구분하여 단일 프레임(12초) 수신만으로 해당 위성의 정밀 PVT 계산이 즉시 완결되도록 규정하고 있다.

2.2 우주 지연감내네트워크 (DTN / HDTN)

우주 통신 링크는 행성 간 거리로 인한 긴 전파 지연과 천체 가림에 의한 단절을 특징으로 한다. 이를 해결하기 위해 IETF RFC 5050 / RFC 9171 및 CCSDS 734.2-B-1[2] 표준은 저장 후 전달(Store-and-Forward) 방식의 번들 계층을 정의한다. 본 연구에서는 표준 참조 구현체인 ION-DTN과 고성능 파이프라인 처리를 위해 설계된 NASA HDTN[3]을 송·수신 어댑터로 연동하여 이기종 우주 라우팅 환경에서의 항법 데이터 전달 특성을 시험한다.

Ⅲ. 제안하는 LNIS 검증 시스템 설계

3.1 종단간 시스템 아키텍처

본 연구에서 설계한 LNIS 시스템은 독립된 송신 노드(Sender Node)와 수신 노드(Receiver Node), 그리고 각 노드에 결합된 외부 DTN/HDTN 어댑터 데몬으로 구성된다. 송신 노드는 u-blox ZED-F9T 수신기[6]로부터 UBX-RXM-RAWX(원시 의사거리, 도플러, 반송파 위상, C/N0)와 UBX-RXM-SFRBX(GPS L1 C/A LNAV 300-bit 항법 서브프레임 워드)[7]를 수집하고, 내장된 RTKLIB 2.4.3[8] 기반 C/C++ 네이티브 엔진(libLnisAfsCodec.so)을 호출하여 송신 기준 측위 해(Reference PVT)를 산출한다.

공정한 알고리즘 검증을 위해 수신기 하드웨어가 자체 출력하는 UBX-NAV-PVT는 사용하지 않고, 송·수신 양측 모두 동일한 RTKLIB pntpos() 가우스-뉴턴 해법기를 통해 원시 관측값으로부터 직접 PVT를 계산한다. 또한 원본 의사거리와 Reference PVT는 전송 번들에 포함하지 않고 수신 측 PVT 계산 완료 후 별도의 노드 간 관리 REST 채널을 통해 조회·대조하도록 설계하였다.

3.2 NASA 규격 부합 AFS 프레임(LNIS-AFS-GNSS-v4) 상세 구성 및 통합 탑재 설계

기존 지구 GPS LNAV(IS-GPS-200)[7] 방식은 궤도력과 시계 파라미터를 3개의 서브프레임(SF1, SF2, SF3, 총 18초)에 분할 송출하므로 수신기가 완전한 항법 메시지를 조립하기까지 상당한 초기 수신 시간(TTFF)이 소요된다. 반면 NASA LunaNet AFS 규격은 착륙선 하강 및 동적 궤도 환경에서의 고속 측위를 위해 단 1개 프레임(12초)만으로 자기 위성의 완전한 궤도력·섭동·시계를 복원할 수 있도록 SB2(1,176 data bits)를 대용량 CED(Clock and Ephemeris Data) 슬롯으로 설계하였다. 본 연구에서는 레퍼런스 오픈소스(LANS-AFS-SIM, PocketSDR-AFS)[9]의 물리 계층 C/C++ 코덱(eph2sbf/sbf2eph)과의 완전한 하위 호환성을 유지하면서도, 실제 정밀 PVT 솔버(RTKLIB pntpos)에 필수적인 LNAV 720비트 원형 전체를 무손실 복원할 수 있도록 SB2 전반부(Bit 0~283, 284 bits)에는 오픈소스 10대 기본 요소(헤더 22b + 케플러 6요소 및 원자시계 3요소 262b)를 원형 배치하고, 이어지는 SB2 후반부(Bit 284~800, 517 bits)에는 Type 63 확장 헤더(57b)와 navPresent 플래그(1b), 그리고 6종 조화 섭동 계수(C_rs, C_uc, C_us, C_ic, C_is, C_rc), 세차율(Δn, Ω̇, IDOT), 원자시계 2차 가속도(a_f2), 군지연차(T_GD) 등 잔여 LNAV 459비트를 단일 블록에 통합 탑재하였다(총 801 bits 사용, 잔여 375 bits는 표준 0101 교대 패턴 패딩). 또한 단일 에포크 정밀 측위에 사용되지 않는 위성군 알마낙 슬롯인 SB3(846 data bits)는 오픈소스와 동일하게 전 구간을 표준 0101 교대 패딩으로 유지하여 공식 표준 구조를 엄격히 준수하였다(Table 1).

Table 1. Sub-block structure and bit allocation of the 6,000-bit AFS frame (LNIS-v4)

| Block | Data Bits | FEC / Channel | Bit Allocation & Sub-block Specification |
| --- | --- | --- | --- |
| SP | 68b | 68 sym (1:1) | Kocabas-Atalar 고정 동기화 시퀀스 (0xCC63F74536F49E04A, 무부호화) |
| SB1 | 9b | 52 sym | FID(2b, 00₂ 정규 항법 고정) + TOI(7b, 12초 주기), BCH(51,8) 부호화 |
| SB2 | 1,176b (801b 사용) | 2,400 sym (LDPC SF2) | 통합 CED(MSG-G4/G8): 전반부 기본 10요소(284b) + 후반부 Type 63 헤더(58b) 및 조화 섭동 6종·세차율·시계가속도(459b) + 0101 패딩(375b) |
| SB3 | 846b (0b 사용) | 1,740 sym (LDPC SF3) | 위성군 알마낙(MSG-G5/G6) / 성좌 보조 예약 슬롯: 표준 0101… 교대 패턴 패딩(846b) |
| SB4 | 846b (506b 사용) | 1,740 sym (LDPC SF3) | 시험베드 전용 슬롯(Type 63): 헤더(57b) + 관측헤더(88b) + 의사거리 Pᵢ(64b) + 도플러/신호품질(48b) + Klobuchar 전리층(249b) + 패딩(340b) |
| Total | 2,945b (1,316b 사용) | 6,000 sym (750 Bytes) | SP(68b) + SB1(52b) 무인터리빙 직결 + SB2–SB4(5,880 sym) 98×60 블록 인터리빙 |

특히 빛은 1 ns 동안 약 0.3 m를 진행하므로, 일반적인 밀리초(ms)나 마이크로초(μs) 단위의 타임스탬프는 의사거리 재계산 시 수백 미터 이상의 양자화 오차를 유발한다. 이를 방지하기 위해 지연 에뮬레이션 전용 모드(Delay Transfer)에서는 SB4 영역에 가상 송신 시각(T*ᵢ)과 시험 시작 접수 시각(S)을 64-bit Unix 정수 초 + 50-bit 펨토초(10⁻¹⁵ s)의 총 114-bit 고정소수점 구조로 탑재하여 부동소수점 반올림 오차를 원천 제거하였다. 또한 수신 노드는 복호화된 비트열을 역부호화한 정규 비트열(Canonical Bitstream)과 1비트 단위 전수 대조(Arrays.equals)를 수행하여 단 1비트의 오류나 비표준 패딩 변조도 허용하지 않는 엄격한 무결성 검증 파이프라인을 구축하였다.

3.3 지연 주입 의사거리 및 시계 오차 흡수 모델

SB1 및 SB2에 수록된 원래 관측 시점(t₀)의 위성 시각은 신호 방출 순간의 위성 위치 좌표 (Xᵢ, Yᵢ, Zᵢ)와 위성 시계 오차 dtˢᵢ를 계산하는 데 사용된다. 반면, 송신 노드가 시험 시작 시각 S에 각 위성 i의 원본 의사거리 Pᵢ로부터 생성하는 가상 송신 시각 T*ᵢ는 식 (1)과 같다.

T*ᵢ = S - (Pᵢ / c)      (1)

이 프레임이 DTN/HDTN 링크를 통과하여 전파 지연 Δt = R - S가 경과한 수신 시각 R에 도달하면, 수신 노드는 지연이 반영된 의사거리 P'ᵢ를 식 (2)와 같이 재구성한다.

P'ᵢ = c · (R - T*ᵢ) = Pᵢ + c·Δt      (2)

수신 노드의 RTKLIB SPP 해법기는 4미지수 벡터 x = [x, y, z, c·dt_{r,rx}]ᵀ를 추정하기 위해 N개(N ≥ 4) 위성에 대한 관측 방정식을 식 (3)과 같이 설정한다.

Pᵢ + c·Δt = ρᵢ(x,y,z) + c·dt_{r,rx} - c·dtˢᵢ + Iᵢ + Tᵢ + εᵢ      (3)

가우스-뉴턴 최소자승법의 자코비안 행렬 H ∈ R^{N×4}에서 네 번째 열(수신기 시계 오차 편미분 계수)은 모든 위성에 대해 상수 1을 갖는다. 따라서 모든 위성에 동일하게 더해진 공통 거리 오프셋 c·Δt는 3차원 수신기 좌표 (x, y, z)에 영향을 주지 않고 전량 수신기 시계 오차 dt_{r,rx}로 흡수된다:

dt_{r,rx} ≈ dt_{r,ref} + Δt      (4)

δt_{res} = (dt_{r,rx} - dt_{r,ref}) - Δt ≈ 0      (5)

Ⅳ. 실험 환경 및 성능 검증

제안한 시스템의 종단간 검증을 위해 Linux 컨테이너 기반의 송신 노드(lnis-node)와 수신 노드(lnis-receiver), 그리고 외부 ION-DTN 및 HDTN 어댑터를 연동한 시험 환경을 구축하였다. 동일한 GPS L1 C/A 관측 에폭(유효 가시 위성 N ≥ 8)을 대상으로 3가지 시험 모드에 대한 종단간 전송 시험을 수행한 결과를 Table 2에 정리하였다.

Table 2. End-to-end payload integrity and PVT verification results

| Metric | GNSS_RAW | AFS_METADATA (v5) | IQ_SAMPLE (90s) |
| --- | --- | --- | --- |
| Payload Unit | JSON (RAW-v2) | 6,000b Frame (750B/SV) | 90s I/Q BIN |
| FEC / Integrity | SHA-256 (100%) | BCH/LDPC+CRC24 (100%) | Correlator+CRC (100%) |
| 3D Pos Shift | < 10⁻³ m | < 10⁻³ m | Meter-level (RF σ) |
| Vel Shift | < 10⁻⁴ m/s | < 10⁻⁴ m/s | < 0.05 m/s |
| Rx Clock Bias | dt_{r,ref} + Δt | dt_{r,ref} + Δt | Sample Epoch Bias |
| Time Residual | ≈ 0.000 s (<1 μs) | ≈ 0.000 s (<1 μs) | N/A (RF Replay) |
| Verdict | PASS / MEASURED | PASS / MEASURED | PASS / MEASURED |

시험 결과, AFS_METADATA 모드에서 모든 GPS 위성의 항법 데이터와 가상 송신 시각이 6,000-bit 물리 프레임으로 부호화되어 DTN/HDTN 번들로 전송된 후 수신 노드에서 100% CRC-24Q 및 LDPC 패리티 검사를 통과하여 복원되었다. 또한 네트워크 전달 지연 Δt로 인해 수신 의사거리 P'ᵢ가 수백만 미터(c·Δt)씩 증가하였음에도 불구하고, 수신 노드의 3차원 ECEF 위치 해(x, y, z)는 송신 Reference PVT와 일치하였으며, 증가한 의사거리 성분은 전량 수신기 시계 오차 변화량(dt_{r,rx} - dt_{r,ref} ≈ Δt)으로 흡수되어 시간 잔차 δt_{res}가 0 s에 수렴함을 실증하였다.

Ⅴ. 결 론

본 논문에서는 차세대 달 탐사 항법 표준인 NASA LSIS AFS 신호와 우주 지연감내네트워크(DTN/HDTN)를 결합한 종단간 항법 데이터 전송 및 측위 검증 시스템(LNIS)을 설계하고 실험적으로 검증하였다. NASA LSIS Volume A (v1.0) 및 Baseline V5.0 규격에 완전 부합하도록, 오픈소스 레퍼런스(284b)와의 하위 호환을 보장하면서 정밀 궤도력 및 섭동 보정 전체(801/1,176 bits)를 SB2 단일 서브블록에 통합하고, 알마낙 슬롯인 SB3(846 bits)는 표준 0101 패딩으로 유지하는 6,000-bit 물리 프레임 아키텍처를 구현하였다. 또한 SB4 영역을 통한 114-bit 펨토초 정밀도의 가상 송신 시각(T*ᵢ) 주입을 통해, DTN/HDTN 전파 지연(Δt)이 3차원 위치 왜곡 없이 수신기 시계 오차(dt_r)로 정확히 분리·흡수됨을 정량적으로 입증하였다.

약어 정리 (Abbreviations)

| AFS | Augmented Forward Signal (달 항법 증강 순방향 신호) |
| --- | --- |
| BCH | Bose-Chaudhuri-Hocquenghem (오류정정 순환부호, SB1 인코딩) |
| BP | Bundle Protocol (우주 인터넷 번들 프로토콜) |
| BPSK | Binary Phase Shift Keying (2진 위상 편이 변조) |
| CCSDS | Consultative Committee for Space Data Systems (우주데이터시스템자문위원회) |
| CED | Clock and Ephemeris Data (위성 시계 및 정밀 궤도력 데이터, SB2 수록) |
| CRC | Cyclic Redundancy Check (순환 중복 검사, CRC-24Q) |
| DTN | Delay/Disruption-Tolerant Networking (우주 지연감내네트워크) |
| ECEF | Earth-Centered, Earth-Fixed (지구중심 지구고정 좌표계) |
| FEC | Forward Error Correction (순방향 오류 정정 부호) |
| FID | Frame Identifier (프레임 식별자, SB1 헤더 2비트) |
| GNSS | Global Navigation Satellite System (범지구 위성항법시스템) |
| GPS | Global Positioning System (미국 범지구 위성항법시스템) |
| HDTN | High-Rate Delay-Tolerant Networking (고속 지연감내네트워크) |
| ION-DTN | Interplanetary Overlay Network DTN (NASA/JPL DTN 참조 구현체) |
| LDPC | Low-Density Parity-Check (저밀도 패리티 검사 부호) |
| LNAV | Legacy Navigation message (GPS L1 C/A 전통 항법 메시지) |
| LNIS | Lunar Navigation & DTN Integration System (달 항법·DTN 통합 검증 시스템) |
| LSIS | LunaNet Signal-In-Space (달 통신·항법 신호 표준 규격) |
| PNT | Position, Navigation, and Timing (위치·항법·시각 서비스) |
| PVT | Position, Velocity, and Time (위치·속도·시각 해) |
| QC-LDPC | Quasi-Cyclic LDPC (준순환 저밀도 패리티 검사 부호) |
| RAWX | Receiver Multi-GNSS Raw Measurement (u-blox 원시 관측 메시지) |
| RF | Radio Frequency (무선 주파수 베이스밴드 신호) |
| RTKLIB | Open Source Program Package for GNSS Positioning (정밀 측위 오픈소스 패키지) |
| SB | Sub-block (AFS 물리 서브블록, SB1~SB4) |
| SFRBX | Subframe Broadcast Navigation Data (u-blox 방송 항법 프레임 메시지) |
| SP | Synchronization Pattern (프레임 동기화 부호, 68 심볼) |
| SPP | Single Point Positioning (단독측위 기법) |
| TOI | Time Of Interval (12초 주기 프레임 시간 간격 인덱스, 7비트) |
| ToT | Time of Transmission (신호 송신 기준시, MSG-G8) |
| TTFF | Time To First Fix (초기 위치 산출 소요 시간) |
| UBX | u-blox Proprietary Binary GNSS Protocol (u-blox 전용 바이너리 프로토콜) |

참 고 문 헌 (References)

[1] NASA, LunaNet Signal-In-Space Recommended Standard - Volume A: Augmented Forward Signal (AFS), Version 1.0 (and Baseline V5.0, pp. 34-38), Feb. 2025.

[2] CCSDS, CCSDS Bundle Protocol Specification, Recommended Standard CCSDS 734.2-B-1, Sep. 2015.

[3] Burleigh, S. et al., "Delay-Tolerant Networking: An Approach to Interplanetary Internet," IEEE Communications Magazine, Vol. 41, No. 6, 2003, pp. 128-136.

[4] Kocabas, S. E., and Atalar, A., "Binary Sequences with Low Aperiodic Autocorrelation for Synchronization," IEEE Communications Letters, Vol. 7, No. 1, 2003, pp. 36-38.

[5] 3GPP, NR; Multiplexing and Channel Coding (Release 17), 3GPP TS 38.212 V17.5.0, Mar. 2023.

[6] u-blox AG, ZED-F9T-10B High Accuracy Timing Module Integration Manual, Doc. UBX-20033630, Section 3.12.1.2, 2021.

[7] GPS Directorate, Navstar GPS Space Segment / Navigation User Segment Interfaces, IS-GPS-200N, Section 20.3.3, Aug. 2022.

[8] Takasu, T., and Yasuda, A., "Development of the Low-Cost RTK-GPS Receiver with an Open Source Program Package RTKLIB," Int. Symp. on GPS/GNSS, 2009.

[9] Ebinuma, T., and Takasu, T., LANS-AFS-SIM and PocketSDR-AFS Open-Source Repositories, https://github.com/osqzss/PocketSDR-AFS, 2025.